УРОК 2

Электромонтажные материалы и изделия, используемые при электромонтажных работах

В процессе монтажа и ремонта эл. установок применяют различные материалы и изделия, которые условно делят:

- Конструкционные материалы и изделия из них

- Изоляционные материалы

- Установочные и крепёжные изделия

- Провода, шнуры, кабели

Конструкционные материалы и изделия из них.

В качестве конструкционных материалов чаще применяют сталь. Конструкционные материалы применяют для изготовления корпусов электрооборудования, силовых шкафов, щитов, поддерживающих конструкций и защитных конструкций.

К поддерживающим конструкциям относят кронштейны, рамы, скобы.

В качестве защитных конструкций – сети заземления, сетчатые ограждения токоведущих частей

Изоляционные материалы и изделия служат для отделения токоведущих частей друг от друга. Они являются диэлектриками, не проводят электрический ток.

Одновременно они могут являться и поддерживающими или опорными конструкциями ( фарфоровые изоляторы)

Изоляционные материалы делят:

1. Жидкие- трансформаторное масло

2. Твёрдые- картон, резина, стекло, пластмасса, асбест, миканит, лакоткань, гетинакс, фарфор.

3. Газообразные- воздух вакуум

Также применяют краски, лаки, эмали. Они создают плёнки, повышающие электропрочность покрываемых ими изделий, предохраняющих их от коррозии и проникновения влаги

Установочные и крепёжные изделия

- Гофрированные трубы из ПВХ не поддерживающие горения. Применяют для монтажа открытой и скрытой  электропроводки. Для соединения труб между собой используют соединительные муфты.

- Накладки одно и двухлапчатые. Применяют для крепления труб, проводов, кабелей к основаниям.

- Разветвительные коробки для распределения проводов по разным направлениям и соединения проводов. Применяют для открытой и скрытой эл. проводки.

- Установочные коробки. Предназначены для размещения розеток и выключателей в углублениях стен.

- Различные выключатели, розетки

- Дин – рейка. Служит для крепления электроаппаратов к основаниям.

- Кабельные стяжки, хомуты, полоски- пряжки. Для бандажирования пучков проводов в одно целое и крепления одиночных проводов

- Самоклеящиеся площадки.  Для крепления провода на ровной поверхности с помощью пластиковых кабельных хомутов.

- Стальной якорь (б), полуякорь (в), крюк (а). Для крепления изоляторов к стенам и потолкам.

- Электромонтажные короба, плинтусы. Применяют для прокладки в них проводов и кабелей

- Стальные лотки- для укладки на них большого количества  проводов и кабелей идущих в одном направлении.

- Гильзы для соединения и оконцевания жил проводов и кабелей методом опрессовки

- Клеммы- для соединения проводов внутри разветвительных коробок

- Дюбели, дюбель- гвоздь, дюбель- винт для крепления эл. Оборудования к различным основаниям. При ввёртывании шурупа в дюбель он расширяется и прочно крепится в основании.

Задание по теме: Установочные и крепежные изделия

Вариант №1

Инструкция:

Каждому изображенному изделию дописать название и назначение

| Изображение изделия | Название изделия | Назначение (применение) изделия |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Задание по теме: Установочные и крепежные изделия

Вариант №2

Инструкция:

Каждому изображенному изделию дописать название и назначение

| Изображение изделия | Название изделия | Назначение (применение) изделия |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Задание по теме: Установочные и крепежные изделия

Вариант №3

Инструкция:

Каждому изображенному изделию дописать название и назначение

| Изображение изделия | Название изделия | Назначение (применение) изделия |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |