Выполняется после расчета реакций опор.

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ НА БЫСТРОХОДНОМ ВАЛУ (конический редуктор)

1.  Определеяем осевые составляющие по формуле, (Н):

Rs1=0,83∙e∙Rr1

Rs2=0,83∙e∙Rr2

e – коэфициент влияющий на осевые нагрузки

Rr1 – суммарный изгибающий момент (RA)

Rr2 - суммарный изгибающий момент (RB)

2. Определяем осевые нагрузки подшипников:

Ra2=Rs2

Ra1=Rs1+Fa

3. Определяем эквивалентные нагрузки подшипника 2:

RE2=V∙Rr2∙Kδ∙KТ

V – коэфициент вращения = 1

Kδ - кофициент безопасности = 1,3

KТ- коэфициент температуры = 1

4. Определяем эквивалентную нагрузку подшипника 1:

RE2=V∙Rr1∙Kδ∙KТ

X, Y – коэфициенты радиальной и осевой нагрузок, определятся по таблице ПРИЛОЖЕНИЕ В.

Дальнейшие расчеты проводим по более нагруженному подшипнику.

Lh≥1∙0,7∙CrRE1-23∙10660∙ω

ω – угловая скорость быстроходного вала.

Вывод: условия выполняются.

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ НА ТИХОХОДНОМ ВАЛУ (конический редуктор)

1.  Определеяем осевые составляющие по формуле, (Н):

Rs1=0,83∙e∙Rr1

Rs2=0,83∙e∙Rr2

e – коэфициент влияющий на осевые нагрузки

Rr1 – суммарный изгибающий момент (RA)

Rr2 - суммарный изгибающий момент (RB)

2. Определяем осевые нагрузки подшипников:

Ra2=Rs2

Ra1=Rs1+Fa

3. Определяем эквивалентные нагрузки подшипника 2:

RE2=V∙Rr2∙Kδ∙KТ

V – коэфициент вращения = 1

Kδ - кофициент безопасности = 1,3

KТ- коэфициент температуры = 1

4. Определяем эквивалентную нагрузку подшипника 1:

RE2=V∙Rr1∙Kδ∙KТ

X, Y – коэфициенты радиальной и осевой нагрузок, определятся по таблице ПРИЛОЖЕНИЕ В.

Дальнейшие расчеты проводим по более нагруженному подшипнику.

Lh≥1∙0,7∙CrRE1-23∙10660∙ω

ω – угловая скорость быстроходного вала.

Для зубчатых редукторов ресурс работы обычно не превышает 40000 часов. В большинстве заданий на курсовое проектирование ресурс работы редуктора задан. Ресурс работы подшипников может превышать ресурс работы редуктора в два раза, но не может быть меньше его.

Приложение В. «Значения X и Y в зависимости от отношения Fa / C0»

Радиальные однорядные и двухрядные подшипники

В данной таблице угол конусности беговой дорожки обозначен – α