Проверочное задание по теме: «Электрический ток, электробезопасность»

- Необходимо повторить теоретический материал по теме«Электрический ток, электробезопасность»

- Выполните проверочное интерактивное задание по указанной выше теме

Интерактивное задание по теме: Электробезопасность

- Вставьте пропущенные слова и напишите определение электробезопасности

организационных и технических мероприятий и средств, защиту людей, электрического тока, статического электричества.

Электробезопасность – это система …………………..,обеспечивающих ………от вредного и опасного воздействия……………, электрической дуги, электромагнитного поля и………….

- Выберите ответ  «да» или «нет» ( Если согласен с утверждением - ответ «да», если не согласен ответ «нет»)

Вопрос.Источники электрической опасности-это…….

| да | нет | 1.паропроводы |
| --- | --- | --- |
| да | нет | 2.электрические сети |
| да | нет | 3.загазованность рабочей зоны |
| да | нет | 4.электрифицированное оборудование и инструмент |
| да | нет | 5.обрабатывающий инструмент |
| да | нет | 6.вычислительная и организационная техника, работающая на электричестве |

- Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает ……………….. ……..действия

- Действие электрического тока, проявляющееся в  электролизе (разложении) жидкостей, в том числе и крови, а также существенно изменяющее  функциональное состояние клеток, называется……….

- Действие электрического тока, проявляющееся   в раздражении и возбуждении    тканей и органов, наблюдаются судороги скелетных мышц, которые могут привести к остановке дыхания, отрывным переломам и вывихам конечностей, спазму голосовых связок, называется………

- Действие электрического тока, приводящее к ожогам кожного покрова, а также гибели подкожных тканей, вплоть до обугливания, называется……..

- Установите соответствие между 1 и 2 колонками:

| - Электрический удар | А. Четко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на поверхности кожи человека, подвергнувшегося действию токаОни бывают в виде царапин, небольших ран или ушибов, бородавок, кровоизлияний в коже и мозолей. |
| --- | --- |
| - Местные электротравмы | Б. Воспаление наружных оболочек глаз в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой (чаще всего при проведении электросварочных работ) |
| - Электрические знаки | В. Возбуждение живых тканей проходящим через человека электрическим током, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц. |
| - Металлизация кожи | Г. Местные нарушения целостности тканей организма |
| - Электроофтальмия | Д. Проникновение в ее верхние слои частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. Это возможно при коротких замыканиях, отключениях разъединителей и рубильников под нагрузкой и т.п. |

- Прочитайте перечень факторов. Выберите факторы, от которых зависит тяжесть

поражения электрическим током и ответ напишите цифрами путем перечисления

- значение силы тока,

- пол и возраст людей

- электрическое  сопротивление тела человека

- наличие на коже различных повреждений (потертостей, порезов, ссадин)

- пути тока

- частота тока

- индивидуальные свойства человека

- условия окружающей среды

- увлажнение и загрязнение кожи

9.Установите соответствие между 1 и 2 колонками:

| величина силы тока | название |
| --- | --- |
| - 0,6-1,5 мА | А. Опасная сила тока( при длительном воздействии остановка сердца) |
| - 10-15 мА (0,01 А) | Б. Пороговый ощутимый |
| - 25-50 мА(0,05 А) | В. Пороговый фибрилляционный (смертельный) |
| - свыше 100 мА(0,1 А) | Г. Пороговый неотпускающий |

- Верно ли, что:                                                                                                          варианты

ответов:

А.  частота переменного промышленного тока- 30 Гц-                                         да ; нет

Б. при расчетах сопротивление тела человека принимают равным 1000 Ом-     да; нет

В. постоянный ток напряжением свыше 300 В опасен                                           да;нет