Задание на 15.06

- Повторите теоретический материал по теме: Электрический ток, электробезопасность

- Ознакомьтесь с контрольным тестом. Прочитайте инструкцию по выполнению.

- Выполните задания теста, ответы отправляйте  miroshnikova-70@list.ru Мирошниковой Т.Н.

Желаю успешной работы!!!

Контрольный тест по теме: Электрический ток, электробезопасность

Часть А

Инструкция по выполнению части А: внимательно ознакомьтесь с заданиями части А и выберите один правильный ответ в заданиях 1-10

1.  Действие электрического  тока, которое  проявляется в электролизе (разложении) жидкостей, в том числе и крови, а также существенно изменяет функциональное состояние клеток:

А. Биологическое                                                 В. Электролитическое

Б. Тепловое                                                         Г. Комбинированное

2.  Воспаление наружных оболочек глаз в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой (чаще всего при проведении электросварочных работ):

А. Металлизация кожи                                                      Б. Электроофтальмия

В. Электрические знаки                                                     Г. Электрический удар

3.  Смертельная сила тока:

А.0,1 А                Б. 0.05 А                       В. 1 А               Г. 0,01 А

4.  При расчётах связанных с обеспечением электробезопасности и расследованием электротравм , сопротивление тела человека принимают равным:

А.1000 А               Б. 0,4 Ом                      В. 100 Ом              Г. 1000 Ом

5.  При наличии на коже различных повреждений (потертостей, порезов, ссадин), при увлажнении и загрязнении кожи резко уменьшается:

А. Длительность протекания тока через тело человека

Б. Сопротивление тела человека

В. Частота электрического тока

Г. Опасность электротравм

7. Заземление или зануление корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, могущих оказаться под напряжением; надежное  и быстродействующее автоматическое защитное  отключение; блокировка; предупредительная сигнализация; надписи  и плакаты:

А. Меры защиты от поражения электрическим током

Б. Средства индивидуальной защиты

В. Ограждающие средства

Г. Вспомогательные средства

8. Преднамеренное электрическое соединение с зёмлёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением:

А.  Защитное отключение

Б. Защитное заземление

В. Защитное разделение цепей

Г. Зануление

9.  Основные средства индивидуальной защиты:

А. Инструмент с изолированными рукоятками

Б. Изолирующие подставки

В. Диэлектрические коврики

Г. Переносные щиты, клетки

10. Маркировку, с указанием напряжения, на которое они рассчитаны, их изолирующие свойства; результаты периодической проверки в установленные нормативами сроки должны иметь:

А. Ограждающие средства

Б. Вспомогательные средства (очки, противогазы, маски)

В. Средства индивидуальной защиты - электрозащитные средства(ЭЗС)

Г. Средства оказания первой медицинской помощи (ПМП)

Часть Б

Инструкция по выполнению части А: внимательно ознакомьтесь с заданиями части Б.  В заданиях 1-4 необходимо дополнить предложения в виде слова или словосочетания; в задании 5 необходимо установить правильную последовательность действий и написать ответ в виде перечисления действий  цифрами

- Электрические сети, электрифицированное оборудование и инструмент, вычислительная и организационная техника, работающая на электричестве – основные источники ……

- Возбуждение живых тканей проходящим через человека электрическим током, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц…….

- Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением ……

- Возбуждение живых тканей проходящим через человека электрическим током, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц  …….

- Оказание ПМП при поражении электрическим током пострадавшему проводится в несколько последовательных этапов (действий):

- Вызов медицинского персонала, скорой медицинской  помощи, доставка пострадавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского персонала при тяжелом состоянии пострадавшего должен быть произведен незамедлительно.

- Удаление  пострадавшего из опасной зоны в место, где будет оказываться дальнейшая помощь. Если пострадавший находится на высоте, то при отключении установки необходимо следить, чтобы он не упал.

- Оказание первой помощи пострадавшему с использованием приемов, определяемых характером повреждения и состоянием пострадавшего.

- Выявление причины тяжелого состояние пострадавшего, характера повреждения, признаков жизни и смерти

- Оценка обстановки и незамедлительное прекращение действия повреждающего фактора (электрического тока - немедленное отключение электроустановки, которой касается пострадавший.)