Задание на 16.06
1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом по теме: Опасные факторы комплексного характера. Пожаровзрывоопасность

2. Прочитайте контрольные вопросы по теме: Пожаровзрывоопасность

     и напишите развернутые ответы на них, используя теоретический   

     материал 
Тема: Опасные факторы комплексного характера

         К опасным факторам комплексного характера относятся такие факторы, при возникновении которых имеют место различные ОВПФ: механические, химические, физические и др.Например, при возникновении пожара при горении выделяются вредныевещества, человек подвергается воздействию теплового излучения большого уровня, возможно обрушение конструкций и механическое травмирование и т. д.

     Пожар — это чрезвычайная ситуация, и совокупность возникающих при нем ОВПФ определяется характером пожара и объекта возгорания.

     Герметичные системы, находящиеся под давлением, при разрушении приводят к поражению человека осколками и обломками разлетающихся конструкций, ударной волной. В зависимости от степени опасности среды, находящейся в герметичных системах, возможно отравление людей, а при

наличии горючих сред — возникновение пожара и взрыва. Статическое электричество может создавать электростатические поля большой напряженности, а возникшая при разряде электростатических зарядов искра может стать причиной пожара и взрыва.
Пожаровзрывоопасность
-ПОЖАР- неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей.
-ГОРЕНИЕ -  окислительный процесс, возникающий при контакте горючего вещества, окислителя и источника зажигания.

ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРЕНИЯ подразделяется на несколько видов:
-вспышка; -возгорание; -воспламенение; -самовозгорание; -самовоспламенение; -взрыв;

-детонация.

По горючести ( возгораемости ) материалы подразделяются на три группы:
-негорючие(несгораемые)

-трудногорючие(трудносгораемые)

-горючие(сгораемые)

Негорючие-это материалы,которые не горят и не тлеют под воздействием открытого пламени или высокой температуры.
Трудногорючие –это материалы, которые загораются и горят только при воздействии на них открытого огня.

Горючие материалы-это материалы,горение которых продолжается после удаления источника огня, которым они были подожжены.

Горючие материалы и вещества подразделяются на:
-легквоспламеняющиеся вещества и материалы, которые способны воспламеняться от кратковременного воздействия(30 с) источника зажигания(пламя спички, искра, тлеющая сигарета).Например ЛВЖ- легковоспламеняющиеся жидкости(с температ. вспышки до 610 С  – ацетон, бензин, керосин, этиловый спирт, нитроэмали).; ГЖ-горючие жидкости(с температ. вспышки выше 61 оС-трансформаторное масло,мазут,формалин)
-вещества средней воспламеняемости, которые воспламеняются от длительного воздействия источника зажигания с низкой температурой;
-трудновоспламеняющиеся вещества, которые способны воспламеняться только под действием мощного источника зажигания.

Опасные факторы пожара:

-открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха, отдельных предметов;

-токсичные продукты сгорания;

-дым, пониженная концентрация кислорода;
-повреждение и разрушение зданий, сооружений, агрегатов, взрывы.

Основные причины и источники пожаров и взрывов:

-открытое пламя и искры(возникают в процессе проведения сварки,при резке металлов, заточке инструментов, зачистке швов)
-неисправности электроустановок(короткие замыкания, перегрузка электрической сети в результате подключения машин, оборудования повышенной мощности , на которую не рассчитана электросеть;

-разряды статического электричества, разряды молнии,
-самовозгорание промасленной ветоши и др. материалов, склонных к самовозгоранию.

Категорирование помещений и зданий  по степени взрывопожарной опасности.

Категория помещения  А-Б ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЕ
Характеристика: в помещении находятся вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии  с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

Категория помещения  В1-В4 ПОЖАРООПАСНЫЕ

Характеристика: в помещении находятся горючие и трудногорючие жидкости и твёрдые вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть.
Категория помещения Г 

Характеристика помещения: Негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом или  расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением 

лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твёрдые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

Категория помещения Д 

Характеристика помещения: негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Пожарная защита на производственных объектах 
Меры противопожарной защиты: пассивные и активные.

Пассивные меры:- обеспечение  удобство подхода и проникновение в помещения пожарных подразделений;

-конструктивные меры, обеспечивающие незадымляемость зданий, противопожарные разрывы, преграды для распространения огня;

-выполнение конструкции здания из  трудногорючих материалов.
Активные меры:

- создание автоматической  пожарной  сигнализации;

- установка системы автоматического пожаротушения;

- снабжение помещений первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства тушения пожара.

К ним относятся огнетушители, ведра, емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты..

-Огнетушители в зависимости от применяемого в них огнетушащего средства подразделяются  на пять классов: водные, пенные, углекислотные, порошковые, хладоновые.
огнетушители:
-жидкостной огнетушитель ОЖ-7- заряжается водой с добавками поверхностно-активного вещества , сульфоната , пенообразователя.

-химические пенные огнетушителимарок ОХП-10 и ОХВП-10. При приведении в действия огнетушителей в его внутреннем объёме происходит смешение ранее изолированных друг от друга запасов кислоты и щелочи. В результате их взаимодействия 
интенсивно образуется пена, давление в корпусе огнетушителя повышается, и пена выбрасывается наружу.

-воздушно-пенные огнетушители марок ОВП-5, ОВП-10, ОВП-100.Они заряжены  6%

водным раствором пенообразователя. Давление в корпусе огнетушителей создаётся углекислым газом, находящимся в специальных баллонах. Воздушно-механическая пена 
образуется в раструбе, где раствор , выходящий из корпуса, интенсивно перемешивается с воздухом.
-углекислотные огнетушители марок ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8 заполнены углекислым газом, 
находящимся в жидком состоянии  под давлением 6-7 МПа.После открытия вентиля  в раструбе огнетушителя диоксид углерода переходит в твёрдое состояние и в виде аэрозоля 
выбрасывается в зону горения. Углекислотные огнетушители используют для тушения электроустановок, находящихся под напряжением.

-порошковые огнетушители марок ОПС-6, ОПС-10, ОПС-100 заряжены порошком и снабжены специальным баллоном, в котором под давлением 15 МПа находится сжатый газ (азот или воздух), предназначенный для выталкивания порошка из огнетушителя. Такие огнетушители применяют для тушения небольших очагов загорания щелочных, щелочноземельных металлов, для тушения небольших электроустановок под напряжением.

Средствами индивидуальной защиты при пожаре являются средства защиты органов дыхания от вредных веществ и дыма (респираторы, противогазы, самоспасатели). Пожарные используют специальные теплозащитные костюмы. 
[image: image1.jpg]S‘Q\]Qh

Puc. 36. OrHeTYLUUTENb XUMUYECKUHA NEHHbIV (OXI’!-iO) : 1 — Kopryc; 2 — KUCNOTHbIN
cTakaH; 3 — 6OKOBaA pyyka; 4 — ropnosuHa; 5 — pyKOATKa; 6 — WwToK; 7 — Kpblwi-
Ka; 8 — cnipbick; 9'— knanaH; 10 — NpeaoXxpaHuTens; 17 — HUXKHAA pyyKa

Puc. 37. YrneKUCHoOTHbIA orHeTywwutenb: 7 — Kopnyc; 2 — BEHTUNb] 3 — BbINYCKHOW
natpy6ok; 4 — pacTpy6

Puc. 38. NMopow KoBbIA OrHeTywmnTens: 7 — KpbIWKa; 2 — pacnbiuTens; 3 — Kopnyc




 Контрольные вопросы по теме: Пожаровзрывоопасность
1. Что называется горением, пожаром?

2. Назовите три группы,  на которые подразделяются материалы по возгораемости

3. Трудногорючие миатериалы, что к ним относится, температура горения

4. Характеристика ЛВЖ ( легковоспламеняющихся жидкостей)

5. Характеристика ГЖ ( горючих жидкостей)

6. Основные источники пожаров

7. Последствия пожаров

8. Характеристика горючих материалов

9.  Меры противопожарной защиты на производственных объектах

10. Первичные средства пожаротушения, принцип действия огнетушителей

