Задание на 18.06

- Необходимо повторить теоретический материал по теме: Пожаровзрывоопасность

- Ознакомьтесь с содержанием тематического диктанта и выполните его, ответы напишите в рабочей тетради.

Тематический диктант по теме: Пожаровзрывоопасность

Инструкция по выполнению: внимательно прочитайте задания тематического

диктанта и дополните предложения и перечисления в виде слова или

словосочетания вместо пропусков (…….)

- Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей…..

- Дополните виды возникновения горения:

-возгорание;

-…………..

-взрыв;

-воспламенение;

-…………..

-детонация

-самовозгорание

- Процесс, возникающий при контакте горючего вещества, окислителя и источника зажигания …..

- Жидкости (с температ. вспышки до 610 С  – ацетон, бензин, керосин, этиловый спирт, нитроэмали называются…….

5. Материалы, горение которых продолжается после удаления источника огня, которым они были подожжены ……..

6. Категория помещения, в котором  находятся вещества и материалы,

способные   способные взрываться и гореть при взаимодействии  с водой,

кислородом воздуха или друг с друг   ………….

7. Токсичные продукты сгорания; дым, пониженная концентрация

кислорода; повреждение и разрушение зданий, сооружений, агрегатов,

взрывы  - это …….

8. Меры противопожарной защиты, к которым относятся: конструктивные

меры, обеспечивающие незадымляемость зданий;  противопожарные

разрывы,  преграды для  распространения огня; выполнение конструкции

здания из трудногорючих материалов, называются ……..

9. Меры противопожарной защиты, к которым относятся первичные

средства тушения пожара (огнетушители, ведра, емкости с водой, ящики с

песком, ломы,   топоры, лопаты), называются …..

10. Открытое пламя и искры неисправности электроустановок; разряды

статического электричества, разряды молнии;   самовозгорание промасленной

ветоши и др. материалов, склонных к самовозгоранию – это основные …..

11. Огнетушитель, который приводят в действие путем открытия вентиля,

после чего  в раструбе огнетушителя диоксид углерода переходит в твёрдое

состояние и в виде аэрозоля выбрасывается в зону горения, называется ……

12. Дополните названия огнетушителей, в зависимости от применяемого в них огнетушащего средства:

1. хладоновые

2. ……..

3. пенные

4. углекислотные

5. ………..

13. Огнетушитель, заряженный  6% водным раствором пенообразователя,  в корпусе которого давление создаётся углекислым газом, находящимся в специальных баллонах, называется ……..

14. Огнетушитель, который используют для тушения электроустановок, находящихся под напряжением   ………..

15.  Респираторы, противогазы, самоспасатели,  специальные теплозащитные костюмы пожарными используются в качестве …….