ЗАДАНИЕ НА 20.06

- Ознакомьтесь со слайдами презентации по теме: «Химические негативные факторы (вредные вещества)»

- Внимательно прочитайте теоретические основы по теме: «Химические негативные факторы (вредные вещества)»

- Ознакомьтесь с контрольными вопросами на стр. 4 и напишите ответы на них в рабочей тетради

- Ответы отправьте на электронную почту

Тема : «Химические негативные факторы (вредные вещества)»

Теоретические основы

Пары, газы, жидкости, аэрозоли, химические соединения, смеси (далее вещества) при контакте с организмом человека могут вызывать изменения в состоянии здоровья или заболевания. Воздействие вредных веществ на человека может сопровождаться отравлениями и травмами.

В настоящее время известно более 7 млн химических веществ и соединений, из которых около 60 тысяч находят применение в деятельности человека.

Классификация и воздействие вредных веществ на человека

Химические вещества в зависимости от их практического использования классифицируются на:

-промышленные яды — используемые в производстве органические растворители (например, дихлорэтан), топливо (например, пропан, бутан), красители (например, анилин) и др.;

- ядохимикаты — используемые в сельском хозяйстве пестициды и др.;

-  лекарственные средства;

-  бытовые химикаты — применяемые в виде пищевых добавок (например, уксус), средства санитарии, личной гигиены, косметики и т. д.;

- биологические растительные и животные яды, которые содержатся врастениях, грибах, у животных и насекомых;

- отравляющие вещества (ОВ) — зарин, иприт, фосген и др.

В организм человека вредные химические вещества могут проникать через

- органы дыхания,

- желудочно-кишечный тракт,

- кожные покровы.

Основным же путем проникновения вредных веществ в организм являются органы дыхания.

Распределение вредных веществ в организме подчиняется определенным закономерностям. Сначала происходит распределение вещества в организме, затем основную роль начинает играть поглощающая способность тканей. Вредное действие химических веществ на организм человека изучает специальная наука — токсикология.

Токсикология — это медицинская наука, изучающая свойства ядовитых веществ, механизм их действия на живой организм, сущность вызываемого ими патологического процесса (отравления), методы его лечения и предупреждения.

Токсичность — это способность веществ оказывать вредное действие на живые организмы.

Основным критерием (показателем) токсичности вещества является ПДК(предельно-допустимая концентрация)- мг/м3.

По степени опасности вредные вещества разделяют на четыре класса Классы опасности веществ по ПДК в воздухе рабочей зоны (по ГОСТ 12.1.007-76)

1.Чрезвычайно опасные менее 0,1  мг/м3

2. Высокоопасные 0,1-1,0 мг/м3

3. Умеренно опасные 1- 10 мг/м3

4.  Малоопасные более 10  мг/м3

По характеру воздействия на человека вредные вещества подразделяются на:

-общетоксические — вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные системы: центральную нервную систему, кроветворные органы, печень, почки (углеводороды, спирты, анилин, сероводород, синильная кислота и ее соли, соли ртути, хлорированные углеводороды, оксид углерода и др.);

- раздражающие — вызывающие раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей, глаз, легких, кожи (органические азотокрасители, диметиламинобензол и другие антибиотики и др.);

- сенсибилизирующие — действующие как аллергены (формальдегид, растворители, лаки и др.);

- мутагенные — приводящие к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы и др.);

-канцерогенные — вызывающие злокачественные опухоли (хром,никель, асбест, бензапирен, ароматические амины и пр.);

Приведенная классификация вредных веществ по характеру воздействия не учитывает большой группы веществ — аэрозолей (пыли), не обладающих выраженной токсичностью.

Для этих веществ характерен фиброгенный эффект действия на организм. Аэрозоли угля, кокса, сажи, алмазов, пыли животного и растителього происхождения, силикат и кремнийсодержащие пыли, аэрозоли металлов, попадая в органы дыхания, вызывают повреждение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и, задерживаясь в легких, вызывают воспаление (фиброзу) легочной ткани. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием аэрозолей, — пневмокониозы. Например, силикозы — развиваются при действии пыли свободного диоксида кремния;  асбестоз (асбестовая пыль), цементоз (цементная пыль), антраноз, возникающий при вдыхании угольной пыли.

Результатом вдыхания человеком пыли являются пневмосклерозы, хронические пылевые бронхиты, пневмонии, туберкулезы, рак легких.

На производстве работа, как правило, проводится с несколькими химическими веществами. При этом работник может подвергаться воздействию негативных факторов другой природы (физических — шуму, вибрации, электромагнитным и ионизирующим излучениям). При этом возникает эффект сочетанного (при одновременном действии негативных факторов различной природы) или комбинированного (при одновременном действии нескольких химических веществ) действия химических веществ. Комбинированное действие — это одновременное или последовательное действие на организм нескольких веществ при одном и том же пути их поступления в организм.

Контрольные вопросы

- 1.  Как классифицируются вещества в  зависимости от их практического применения?

- 2. Пути проникновения химических веществ в организм человека

- 3. Токсичность веществ, основной критерий токсичности

- 4. Дайте определение предельно  допустимой концентрации

- 5.  Классификация  веществ по степени токсичности?

- 4. Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека

- 5. В чем заключается фиброгенный эффект воздействия пыли на человека?

- 7. К каким профессиональным заболеваниям приводит воздействие аэрозолей?

- 8.  В чем заключается комбинированное действие вредных веществ на человека?

- 9.  Методы защиты воздушной среды

- 10. Вентиляция, виды вентиляции

- 11. Средства индивидуальной защиты

- 12. Устройство фильтрующего противогаза

- 13. Условия применения фильтрующего противогаза

- 14. В каких случаях применяют изолирующие противогазы